ПАМЯТКА

по отбору проб воды для проведения микробиологических исследований

Порядок отбора, транспортирования и хранения проб воды регламентирован  ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Требования к таре:

- Чистая стерильная емкость, изготовленная из стекла с плотно закрывающейся пробкой.

Не допускается:

- пробу воды, предназначенную для микробиологического анализа, использовать на месте отбора проб для измерения температуры или другого измеряемого показателя;

- ополаскивать стерильную емкость  перед отбором проб  воды.

При отборе проб воды должны быть обеспечены асептические условия (чистые руки или стерильные перчатки) и защита проб от пыли и попадания брызг.

Техника отбора проб воды из крана:

- Непосредственно перед отбором пробы кран фламбируют (обжигают горящим тампоном, смоченным 96% этиловым спиртом). Качество фламбирования определяет появление шипящего звука при контакте с водой после открытия крана.

- После обжига кран полностью открывают, дают воде протечь не менее 15 минут, после чего проводят отбор проб воды.

- Стерильную емкость открывают непосредственно перед отбором, не касаясь руками внутренней поверхности пробки и горлышка тары

- Соприкосновение пробки  и  края  емкости  с любыми поверхностями исключается.

- После наполнения емкость немедленно закрывают стерильной пробкой (при заполнении емкости должно оставаться пространство между пробкой и поверхностью налитой воды).

Правила хранения и транспортировки образцов воды

- Отобранные образцы помещают в термоконтейнер с хладоэлементами, крышка которого не должна соприкасаться с пробками емкостей.

- Доставку образцов воды осуществляют при температуре 2-10 ºС.  не допуская  промерзания и нагревания образцов выше рекомендуемой температуры

- Время доставки в лабораторию на исследование не должно превышать 6 часов после отбора

Выдача лабораторной посуды для отбора проб и прием проб на исследование осуществляется по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Революции, 1905 г, дом № 36,   Отделение по отбору и приему проб. Телефон 8(3012)28-35-28.

- Стерильные емкости для отбора проб выдаются после предварительного согласования со специалистами Отделения о необходимом количестве  и дате выдачи посуды.

- Доставка проб воды сопровождается протоколом отбора образцов с указанием места, даты, времени отбора и другой информации. Протокол отбора проб является обязательным сопроводительным документом, который Вам помогут оформить в Отделении по отбору и приему проб.

Помните, что в случае нарушения требований по отбору и транспортировки проб возможно искажение достоверности результатов исследования, получение результатов о несоответствии качества воды установленным требованиям.

ПАМЯТКА

по отбору проб воды для проведения микробиологических исследований

Порядок отбора, транспортирования и хранения проб воды регламентирован  ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Требования к таре:

- Чистая стерильная емкость, изготовленная из стекла с плотно закрывающейся пробкой.

Не допускается:

- пробу воды, предназначенную для микробиологического анализа, использовать на месте отбора проб для измерения температуры или другого измеряемого показателя;

- ополаскивать стерильную емкость  перед отбором проб  воды.

При отборе проб воды должны быть обеспечены асептические условия (чистые руки или стерильные перчатки) и защита проб от пыли и попадания брызг.

Техника отбора проб воды из крана:

- Непосредственно перед отбором пробы кран фламбируют (обжигают горящим тампоном, смоченным 96% этиловым спиртом). Качество фламбирования определяет появление шипящего звука при контакте с водой после открытия крана.

- После обжига кран полностью открывают, дают воде протечь не менее 15 минут, после чего проводят отбор проб воды.

- Стерильную емкость открывают непосредственно перед отбором, не касаясь руками внутренней поверхности пробки и горлышка тары

- Соприкосновение пробки  и  края  емкости  с любыми поверхностями исключается.

- После наполнения емкость немедленно закрывают стерильной пробкой (при заполнении емкости должно оставаться пространство между пробкой и поверхностью налитой воды).

Правила хранения и транспортировки образцов воды

- Отобранные образцы помещают в термоконтейнер с хладоэлементами, крышка которого не должна соприкасаться с пробками емкостей.

- Доставку образцов воды осуществляют при температуре 2-10 ºС.  не допуская  промерзания и нагревания образцов выше рекомендуемой температуры

- Время доставки в лабораторию на исследование не должно превышать 6 часов после отбора

Выдача лабораторной посуды для отбора проб и прием  проб на исследование осуществляется  по адресу:  г. Улан-Удэ, ул. Революции, 1905 г, дом  № 36,   Отделение по отбору и приему проб. Телефон 8(3012)28-35-28.

- Стерильные емкости  для отбора проб выдаются  после предварительного согласования со специалистами  Отделения о  необходимом  количестве  и дате выдачи посуды.

- Доставка проб воды сопровождается протоколом отбора образцов с указанием места, даты, времени отбора и другой информации. Протокол отбора проб является обязательным сопроводительным документом, который Вам помогут оформить в Отделении по отбору и приему проб.

Помните, что в случае нарушения требований по отбору  и  транспортировки проб возможно искажение достоверности результатов исследования, получение результатов о несоответствии качества воды установленным требованиям.