Памятка

по отбору проб почвы

- Разметить участок по принципу «конверта» для отбора 5 точечных проб почвы: по одной из 4 углов и 1 из центра.

- Отбор почвы проводить в  чистый  полиэтиленовый  пакет

3.   Удалить растительный слой методом срезания или соскабливания.

4.   В каждой точке с глубины 20 см провести отбор проб почвы массой от 0,5 до 1 кг (точечные пробы) и высыпать ее в полиэтиленовый пакет

5.   Составить объединенную пробу путем смешивания 5 точечных проб (почву с 5 точек объединить в 1 полиэтиленовый пакет, смешать)

6.   Полученную объединенную пробу рассыпать в чистые  полиэтиленовые пакеты массой:

-  0,3 кг на паразитологические исследования,

- 0,5 на микробиологические исследования,

- 1 кг на санитарно-химические исследования

7. Доставку проб в лабораторию осуществляют в день отбора до 15:30час.

До доставки пробы необходимо хранить в темном и прохладном месте.

Прием проб на исследование осуществляется по адресу:

г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905г., д. 36,

Отделение отбора и приема проб и образцов. Телефон 8(3012)28-35-28.