ПАМЯТКА

отбора, транспортирования и хранения проб почвы

Порядок отбора, транспортирования и хранения проб почвы установлен ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа»

Требования к объему исследуемых проб почвы:

Точечные пробы отбирают из одного или нескольких слоев, или горизонтов методом конверта, по диагонали.

Объединенную пробу составляют путем смешивания пяти точечных проб, взятых с одной пробной площадки.

Точечные пробы отбирают послойно с глубины 0-5 и 5-20 см массой не более 200 г каждая. Масса объединённой пробы - не менее 1 кг.

Требования к отбору проб почвы для химического анализа:

- При отборе проб должна быть исключена возможность их вторичного загрязнения.

- При отборе проб почвы, предназначенные для определения тяжелых металлов, отбирают инструментом, не содержащим металл.

- Для определения летучих химических веществ, пробы следует сразу поместить во флаконы или стеклянные банки с притертыми пробками, заполнив их полностью до пробки.

- Для определения пестицидов не следует отбирать в полиэтиленовую или пластмассовую тару.

Правила хранения и транспортировки образцов воды

В процессе транспортировки и хранения почвенных проб должны быть меры по предупреждению возможности их вторичного загрязнения.

Пробы почвы, предназначенные для определения летучих и химически нестойких веществ, доставляют в лабораторию и сразу анализируют.

Нарушение требований отбора и транспортирования проб почвы может повлиять на качество и достоверность полученных результатов!

Доставку проб на исследование необходимо осуществлять по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Революции, 1905 г, дом № 36 отдел работы с заказчиком.

Телефон 8(3012)283528.

Прием образцов (проб) на лабораторные исследования осуществляется только после предоплаты работ

Помните, что в случае нарушения сроков и условий транспортировки проб возможно искажение достоверности результатов исследования

Протокол отбора проб является обязательным сопроводительным документом, который Вам помогут оформить в отделе работы с заказчиком